SDK_Help_CHS

Table of Contents

1. 备注	2

2. 协议文档	2

2.1 协议	3

2.1.1 概述	3

2.1.2 协议流程	3

2.1.3 数据类型	8

2.1.4 数据包格式	9

2.2 节目编辑	10

2.2.1 概述	10

2.2.2 节目单数据	11

2.2.3 特效类型	19

2.3 XML接口	19

2.3.1 AddProgram	20

2.3.2 ClearBootLogo	21

2.3.3 CloseScreen	21

2.3.4 DeleteFiles	21

2.3.5 DeleteProgram	22

2.3.6 GetAllFontInfo	23

2.3.7 GetBootLogo	23

2.3.8 GetDeviceInfo	24

2.3.9 GetEth0Info	24

2.3.10 GetFiles	25

2.3.11 GetIFVersion	26

2.3.12 GetLuminancePloy	26

2.3.13 GetPppoeInfo	27

2.3.14 GetSDKTcpServer	28

2.3.15 GetSwitchTime	29

2.3.16 GetTimeInfo	30

2.3.17 GetWifiInfo	30

2.3.18 OpenScreen	32

2.3.19 SetBootLogoName	32

2.3.20 SetEth0Info	32

2.3.21 SetLuminancePloy	33

2.3.22 SetSDKTcpServer	34

2.3.23 SetSwitchTime	34

2.3.24 SetTimeInfo	35

2.3.25 UpdateProgram	35

2.4 文件管理	36

3. SDKLibrary	40

3.1 HDCommunicationManager	40

3.2 Device	41

4.	44

4.1 LocalSetting	44

4.2 RemoteServer	44

# 1. 备注

备注：

只有工程版的 V10 D10 C10 A30 支持二次开发（设备ID中间段带字母D，例如A30-D18-1651）。

1. 请先使用上位机软件HDPlayer调试好显示屏，使其正常显示内容。

2.SDK通讯协议是开放的，用户可根据自己需求灵活开发，或者使用我们自带的库SDKLibrary进行快速开发(当前只支持C#)。

3.设备作为客户端时主动连接服务端的连接间隔时间大概时间为1-3分钟，极端的情况为11-13分钟。

流程如下:

(如果本地有虚拟网卡，请禁用虚拟网卡，否则LocalSetting可能无法找到设备。)

http://www.huidu.cn/

# 2. 协议文档

SDK通讯协议。

协议

节目编辑

文件管理

XML接口

## 2.1 协议

1	概述

2协议流程

3  协议说明

### 2.1.1 概述

1. SDK协议使用UDP或TCP协议进行数据传输。UDP只可以用于查找设备或者设置设备IP、服务端IP和端口。

2.下位机监听的TCP端口和UDP端口均为10001。

3.使用TCP通讯时，设备可以既可以当做客户端也可以当做服务端。当设备当做客户端时，需要设置服务端IP和端口。

4.  SDK协议数据使用小端字节序。

5.  数据包的最大长度为9 * 1024字节 ，数据过大时需要分包处理。

6.  下位机使用一个小于等于15字节（最大长度15字节）的设备ID来唯一标识当前控制卡。例如：A603-D000-A0000 和 A30-D00-A0000均为合法的设备ID。当设备ID长度小于15字节时，使用’\0’来填充剩余的长度。

7. SDK接口数据使用UTF-8编码格式。

### 2.1.2 协议流程

1.1TCP数据包协议流程

说明：

1、 上位机可以主动发起建立TCP连接的请求给下位机以建立TCP连接。

2、 上位机可以将自定义的TCP服务器地址告知下位机，下位机在上电开机后会根据设置的地址发起建立TCP连接的请求与自定义TCP服务器建立TCP连接。

3、 建立好TCP连接后, 双发要互发心跳包来维持连接。

4、 建立好TCP连接后，上位机与下位机进行传输协议版本协商，选取双方都支持的传输协议版本。

5、 假设上位机支持的最低传输协议版本号为PC_TRAN_MIN_VERSION，最高传输协议版本号为PC_TRAN_MAX_VERSION。

6、 假设下位机支持的最低传输协议版本号为ARM_TRAN_MIN_VERSION，最高传输协议版本号为ARM_TRAN_MAX_VERSION。

7、 上位机发送版本协商的请求（版本号为PC_TRAN_MAX_VERSION）给下位机。

8、 下位机收到版本协商的请求后，提取命令包中的版本号（PC_VERSION），与当前支持的传输协议版本集进行比较：

a)   如果PC_VERSION小于ARM_TRAN_MIN_VERSION时，反馈传输协议版本过低的错误信息给上位机。

b)   如果PC_VERSION大于ARM_TRAN_MAX_VERSION时，下位机反馈版本信息（版本号为ARM_TRAN_MAX_VERSION）给上位机，并选取传输协议版本为ARM_TRAN_MAX_VERSION。

c)   如果PC_VERSION大于等于ARM_TRAN_MIN_VERSION并且PC_VERSION小于等于ARM_TRAN_MAX_VERSION时，下位机将当前会话支持的传输协议切换至与上位机相同的版本，并反馈与上位机传输协议版本号相同的版本号给上位机。

9、 如果上位机接收到传输协议版本过低的错误码信息后，则应该做断开连接处理。

10、 如果上位机接收到了版本协商的反馈信息后，提取命令包中的版本号（ARM_VERSION）, 与当前支持的传输协议版本集进行比较：

a)   如果ARM_VERSION小于PC_TRAN_MIN_VERSION时，上位机应该断开与下位机的连接，并以非网络传输的方式对下位机进行固件升级或者选取较低版本的上位机与下位机进行网络通信。

b)   如果ARM_VERSION大于等于PC_TRAN_MIN_VERSION并且ARM_VERSION小于等于PC_TRAN_MAX_VERSION时，上位机选取传输协议版本为ARM_VERSION。

11、 上位机与下位机协商好传输协议后，上位机和下位机就可以使用协商好的传输协议版本进行通信了。

12、 使用TCP数据包通信的主要功能有：

a)   文件的下发和回读。

b)   XML格式的sdk请求和反馈。（SDK的大部分功能均采用XML格式信息进行交互）

1.2 传输协议版本协商

传输协议版本协商由两方面组成：上位机发送“协议版本请求”给下位机；下位机发送“协议版本应答”给上位机。

协议版本请求

| 字段 | 命令包长度(Len) | 命令(Cmd) | 版本号(Version) |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 2字节 | 2字节 | 4字节 |
| 取值 | 8 | kSDKServiceAsk | LOCAL_TCP_VERSION |

协议版本应答

| 字段 | 命令包长度(Len) | 命令(Cmd) | 版本号(Version) |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 2字节 | 2字节 | 4字节 |
| 取值 | 8 | kSDKServiceAnswer |  |

1.3 SDK协议交互

SDK协议交互由两方面组成：上位机发送“SDK接口请求”给下位机；下位机发送“SDK接口应答”给上位机。

SDK接口请求

| 字段 | 命令包长度(Len) | 命令(Cmd) | 总长度 | 索引 | SDK接口数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 2字节 | 2字节 | 4字节 | 4字节 | N字节 |
| 取值 | Len | kSDKCmdAsk | Total | Index | XmlData |

说明：

- >Len值计算：Len=2+2+4+4+N;>

- Total表示：SDK接口数据的总长度；total最大值为2*1024*1024；

>

- Index表示：当前数据包中的XmlData在SDK接口数据中的索引位置；

>

- XmlData表示：SDK接口数据内容；XmlData在当前数据包中的最大长度值为9*1024 – (2 + 2 + 4 + 4)个字节；

>

SDK接口应答

>

| 字段> | 命令包长度(Len)> | 命令(Cmd)> | 总长度> | 索引> | SDK接口数据> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数> | 2字节> | 2字节> | 4字节> | 4字节> | N字节> |
| 取值> | Len> | kSDKCmdAnswer> | Total> | Index> | XmlData> |

>1.4 SDK协议版本协商>

SDK协议版本协商使用“SDK协议交互”的数据传输方式进行通信，本小结只叙述SDK接口数据的内容；

它由两方面组成：上位机发送“SDK协议版本请求”给下位机；下位机发送“SDK协议版本应答”给上位机。>

详情请参考 GetIFVersion

>  1.5错误码反馈>

| 字段> | 命令包长度(Len)> | 命令(Cmd)> | 错误码(Code)> |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数> | 2字节> | 2字节> | 2字节> |
| 取值> | 6> | kErrorAnswer> | > |

说明：>

- 下位机出错后，可通过发送该数据包通知上位机出错，并反馈相应的错误码。

>

- 上位机出错后，可通过发送该数据包通知下位机出错，并反馈相应的错误码。

>

- 下位机接收到错误码反馈后，下位机恢复到TCP连接刚建立好的状态。

>

- 错误代码 参考 ErrorCode。

>1.6 TCP心跳包>

- TCP心跳包请求

>

| 字段> | 命令包长度(Len)> | 命令(Cmd)> |
| --- | --- | --- |
| 字节数> | 2字节> | 2字节> |
| 取值> | 4> | kTcpHeartbeatAsk> |

说明：>

上位机应该在超过30秒无任何数据发送给下位机时，发送此命令包给下位机用来维持连接的心跳；下位机以60秒为基准判断，如果超过60秒上位机没有发送任何数据给下位机，那么下位机会主动断开该TCP连接。

>

- TCP心跳包反馈

>

| 字段> | 命令包长度(Len)> | 命令(Cmd)> |
| --- | --- | --- |
| 字节数> | 2字节> | 2字节> |
| 取值> | 4> | kTcpHeartbeatAnswer> |

说明：>

下位机在超过30秒无任何数据发送给上位机时，发送此命令包给上位机用来维持连接的心跳。

UDP数据包协议流程

说明：仅在以下情况可以使用UDP

1.   搜索局域网中的控制卡

2.   设置控制卡的有线网络地址信息

3.   设置用户自定义TCP服务器地址信息

使用UDP发送广播数据寻找局域网设备，非必需。

- 找卡请求

| 字段 | 版本号(Version) | 命令(Cmd) |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 4字节 | 2 字节 |
| 取值 | LOCAL_UDP_VERSION | kSearchDeviceAsk |

- 找卡反馈

| 字段 | 版本号(Version) | 命令(Cmd) | 设备ID(ID) | 标志 (Change) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 4 字节 | 2 字节 | 15字节 | 4 字节 |
| 取值 | LOCAL_UDP_VERSION | kSearchDeviceAnswer | ID | change |

说明：

- ID表示设备ID；设备ID字符串不足15字节时，使用 ’\0’进行补充。

- change表示设备信息改变标志。当控制卡中的设备信息发生改变时，该值会自动加一，上位机发现下位机的 change字段发生改变后，应该重新获取设备基本信息。change的初始值为0。

### 2.1.3 数据类型

1.  自定义数据类型

#define MAX_DEVICE_ID_LENGHT	15          // 设备ID字节数

#define MD5_LENGHT             32           // MD5长度字节数

#define LOCAL_TCP_VERSION   	0x1000005   // TCP传输协议版本

#define LOCAL_UDP_VERSION   	0x1000005   // UDP传输协议版本

2.  数据包命令类型、错误代码值定义

enum CmdType
    {
        kUnknown = -1,
        kTcpHeartbeatAsk = 0x005f,      ///< TCP心跳包请求
        kTcpHeartbeatAnswer = 0x0060,   ///< TCP心跳包反馈
        kSearchDeviceAsk = 0x1001,      ///< 搜索设备请求
        kSearchDeviceAnswer = 0x1002,   ///< 搜索设备应答
        kErrorAnswer = 0x2000,          ///< 出错反馈
        kSDKServiceAsk = 0x2001,        ///< 版本协商请求
        kSDKServiceAnswer = 0x2002,     ///< 版本协商应答
        kSDKCmdAsk = 0x2003,            ///< sdk命令请求
        kSDKCmdAnswer = 0x2004,         ///< sdk命令反馈 
        kFileStartAsk = 0x8001,         ///< 文件开始传输请求 
        kFileStartAnswer = 0x8002,      ///< 文件开始传输应答 
        kFileContentAsk = 0x8003,       ///< 携带文件内容的请求 
        kFileContentAnswer = 0x8004,    ///< 写文件内容的应答 
        kFileEndAsk = 0x8005,           ///< 文件结束传输请求 
        kFileEndAnswer = 0x8006,        ///< 文件结束传输应答 
        kReadFileAsk = 0x8007,          ///< 回读文件请求
        kReadFileAnswer = 0x8008,       ///< 回读文件应答

};

enum ErrorCode
    {
        kUnknown = -1,
        kSuccess = 0,
        kWriteFinish,           ///< 写文件完成
        kProcessError,          ///< 流程错误
        kVersionTooLow,         ///< 版本过低
        kDeviceOccupa,          ///< 设备被占用
        kFileOccupa,            ///< 文件被占用
        kReadFileExcessive,     ///< 回读文件用户过多
        kInvalidPacketLen,      ///< 数据包长度错误
        kInvalidParam,          ///< 无效的参数
        kNotSpaceToSave,        ///< 存储空间不够
        kCreateFileFailed,      ///< 创建文件失败
        kWriteFileFailed,       ///< 写文件失败
        kReadFileFailed,        ///< 读文件失败
        kInvalidFileData,       ///< 无效的文件数据
        kFileContentError,      ///< 文件内容出错
        kOpenFileFailed,        ///< 打开文件失败
        kSeekFileFailed,        ///< 定位文件失败
        kRenameFailed,          ///< 重命名失败
        kFileNotFound,          ///< 文件未找到
        kFileNotFinish,         ///< 文件未接收完成
        kXmlCmdTooLong,         ///< xml命令过长
        kInvalidXmlIndex,       ///< 无效的xml命令索引值
        kParseXmlFailed,        ///< 解析xml出错
        kInvalidMethod,         ///< 无效的方法名
        kMemoryFailed,          ///< 内存错误
        kSystemError,           ///< 系统错误
        kUnsupportVideo,        ///< 不支持的视频
        kNotMediaFile,          ///< 不是多媒体文件
        kParseVideoFailed,      ///< 解析视频文件失败
        kUnsupportFrameRate,    ///< 不支持的波特率
        kUnsupportResolution,   ///< 不支持的分辨率(视频)
        kUnsupportFormat,       ///< 不支持的格式(视频)
        kUnsupportDuration,     ///< 不支持的时间长度(视频)
        kDownloadFileFailed,    ///< 下载文件失败

kScreenNodeIsNull,
        kNodeExist,
        kNodeNotExist,
        kPluginNotExist,
        kCheckLicenseFailed,    ///< 校验license失败
        kNotFoundWifiModule,    ///< 未找到wifi模块
        kTestWifiUnsuccessful,  ///< 测试wifi模块未
        kRunningError,          ///< 运行错误
        kUnsupportMethod,       ///< 不支持的方法
        kInvalidGUID,           ///< 非法的guid

kDelayRespond,          ///< 延迟反馈
        kShortlyReturn,         ///< 直接返回, 不进行xml转换
    
        KConnectionFailed,//套接字不能连接

kCount,
    }

### 2.1.4 数据包格式

1.1 TCP包数据格式

| 字段 | 命令包长度(Len) | 命令(Cmd) |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 2字节 | 2字节 |

说明：

- 该数据包为所有使用TCP传输协议数据包的固定头部。

- 由于TCP传输协议面向字节流，可能会出现粘包的情况，所以需要做数据包分离处理。

- Len表示整个命令包的长度，包括了Len和Cmd字段的长度。

- Cmd表示当前数据包的命令值。

1.2 TCP数据包扩展格式

| 字段 | 命令包长度(Len) | 命令(Cmd) | 扩展数据(Data) |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 2字节 | 2字节 |  |

说明：

- Len表示整个命令包的字节长度：Len=4+ DataLen。例如：扩展数据占4字节，那么Len的值为8。

- Cmd表示当前数据包的命令值。

- Data表示扩展的数据内容，最大字节数为9*1024 – 4字节

1.3 UDP包数据格式

| 字段 | 版本号(Version) | 命令(Cmd) |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 4字节 | 2字节 |

说明：

- 该数据包为所有使用UDP传输协议数据包的固定头部。

- 该数据包一般用来对所有下位机发起通信。（并不区分设备）

- Version表示当前协议的版本号。

- Cmd表示当前数据包的命令值。

1.4 UDP包数据扩展格式

| 字段 | 版本号(Version) | 命令(Cmd) | 设备ID（ID） | 扩展数据（Data） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 4字节 | 2字节 | 15字节 |  |

说明：

- 该数据包主要为定向与设备通信而定义。下位机接收到该数据包后，会根据数据包中的“设备ID”字段与设备的ID号进行比较，如果匹配成功则进行解析并处理数据包，否则则丢弃该数据包。

- Version表示当前协议的版本号。

- Cmd表示当前数据包的命令值。

- ID表示设备ID。

- Data表示扩展的数据内容；Data的最大长度不能超过9*1024 –21。

## 2.2 节目编辑

1	概述

2节目单数据

3  特效类型

### 2.2.1 概述

1   概述

1.1 简要说明

节目编辑主要有SDK接口方法和节目单相关的数据构成；SDK接口方法用来指定当前采取的操作；节目单的数据为接口方法提供参数信息；

SDK接口方法主要由：添加节目、更新节目、删除节目等三个接口函数组成。

A、AddProgram： 1. 添加一个或者多个节目到节目单。（这种情况下不需要screen标签的 的timeStamps属性 ）2.  当screen标签存在timeStamps属性并且其值与下位机时间戳不一样时将会清空以前的节目。

B、UpdateProgram ：更新节目， 使用接口中的节目信息更新下位机节目单中对应的节目信息（节目 区域 等各个GUID要一一对应才可以正常更新内容）。

C、DeleteProgram：通过该接口可以删除指定GUID的节目信息。

D、 由于节目单和节目中均有可能会引用文件名，那么此时应该使用文件管理模块先把文件准备好，然后再执行节目单或者节目的更新的操作。

1.2 类型定义

| 类型 | 表现方式 |
| --- | --- |
| Enum | 在xml 中以字符串组合的方式存在，不匹配的字符串将视为默认值 |
| Bool | 使用字符串 “true” 及 “false” 表示 |
| Color | 使用固定的字符串格式 #RRGGBB，不区分大小写，如 #FF0000 |
| String | 通用字符串，以下特殊字符需要转义： & 转义后为 &amp; < 转义后为 &lt; > 转义后为 &gt; “ 转义后为 &quot; ‘ 转义后为 &apos; |
| Int | 取值范围 -2147483648～2147483647 使用字符串的方式描述，如：”-30”、”556” |
| Double | 浮点型 |

### 2.2.2 节目单数据

节目单数据使用xml形式进行承载表示；节目单的标签主要由：screen、program、area、image、video、text、clock等组成。标签之间的关系如下所示

<screen>

<program>

<area>

<resources>

<image>

</image>

<video>

</video>

<text>

</text>

<clock>

</clock>

</resources>

</area>

</program>

</screen>

<!--

详解:

1. screen可包含多个program标签

2. program可包含多个area标签

3. area只包含一个resources标签

4. resources可包含多个image标签

5. resources可包含多个video标签

6. resources可包含多个text标签

7. resources可包含多个clock标签

-->

节目单结构举例

<screen>

<program guid="##value" type="##value" flag="##value">

<border index="##value" effect="##value" speed="##value"/>

<backgroundMusic>

<file name="##value"/>

</backgroundMusic>

<playControl duration="##value" count="##value" disable="##value">

<date start="##value" end="##value"/>

<time start="##value" end="##value"/>

<week enable="##value"/>

<location lng="##value" lat="##value" range="##value"/>

</playControl>

<area guid="##value" alpha="##value">

<rectangle x="##value" y="##value" width="##value" height="##value"/>

<border index="##value" effect="##value" speed="##value"/>

<resources>

<image guid="##value" fit="##value">

<effect in="##value" out="##value" inSpeed="##value" outSpeed="##value" duration="##value"/>

<file name="##value"/>

</image>

<video guid="##value" aspectRation="##value">

<file name="##value"/>

</video>

<text guid="##value" singleLine="##value" background="##value">

<effect in="##value" out="##value" inSpeed="##value" outSpeed="##value" duration="##value"/>

<style align="##value" valign="##value"/>

<string>##value</string>

<font bold="##value" italic="##value" underline="##value" size="##value" name="##value"/>

</text>

<clock guid="##value" type="##value" timezone="##value" adjust="##value">

<title value="##value" color="##value" display="##value"/>

<date format="##value" color="##value" display="##Value"/>

<week format="##value" color="##value" display="##Value"/>

<time format="##value" color="##value" display="##Value"/>

<lunarCalendar color="##value" display="##value"/>

</clock>

</resources>

</area>

</program>

</screen>

#### 2.2.2.1 area

area标签

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| guid | 区域的唯一标识 | String | 必选 |
| alpha | 区域的透明度 | 0~255 0全透明 255不透明 默认值：255 （不透明） | 可选 |

有效的子节点：rectangle（必需）、resource（必需）、border（可选）

#### 2.2.2.2 backgroundMusic

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |

子节点：file（允许多个）

#### 2.2.2.3 border

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| index | 边框图案的序号 （从0开始） | Int 0~320. 参考 HDplayer 边框功能. | 必需 |
| effect | 边框的动画效果 | String 固定取值 rotate: 旋转 blink: 闪烁 null: 静止 默认值 ：rotate | 可选 |
| speed | 边框的速度 | String 固定取值 slow: 慢 middle: 适中 fast: 快 默认值：middle | 可选 |

#### 2.2.2.4 clock

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| guid | 时钟的唯一标识 | String | 必选 |
| type | 时钟的类型 | String 固定取值 digital: 数字时钟 dial: 模拟时钟 | 可选 |
| timezone | 时区 | 以 “+8:00” 的格式 默认值：自动适配系统时区 | 可选 |
| adjust | 时间微调 | String 格式为 “+00:05:00” 向前调时间 或 “-00:05:00” 向后调时间 默认值：0 | 可选 |

子节点：title（可选）、date（可选）、week（可选）、time（可选）、lunarCalendar（可选）

#### 2.2.2.5 date

date标签

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| start | 起始日期 | YYYY-MM-DD | 必需 |
| end | 终止日期 | YYYY-MM-DD | 必需 |

date标签 (clock 子节点)

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| format | 日期的格式 | Int固定取下列值： 0、YYYY/MM/DD 1、MM/DD/YYYY 2、DD/MM/YYYY 3、Jan DD, YYYY 4、DD Jan, YYYY 5、YYYY年MM月DD日 6、MM月DD日 | 可选 |
| color | 颜色 | Color 格式为 “#RRGGBB” | 可选 |
| display | 是否显示日期 | Bool 默认值：true | 可选 |

#### 2.2.2.6 effect

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| in | 入场特效 ID | Int 特效ID | 必需 |
| out | 出场特效 ID | Int 特效ID | 必需 |
| inSpeed | 入场特效速度 | Int[0-8] 0最快，8最慢 | 必需 |
| outSpeed | 出场特效速度 | Int[0-8] 0最快，8最慢 | 必需 |
| duration | 停留时间 | Int[0-9999]单位为0.1秒 | 必需 |

#### 2.2.2.7 file

file标签

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| name | 文件在设备中的文件名 | String | 必需 |

#### 2.2.2.8 font

font标签

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bold | 粗体 | Bool 默认值：false | 可选 |
| italic | 斜体 | Bool 默认值：false | 可选 |
| underline | 下划线 | Bool 默认值：false | 可选 |
| size | 字体大小 | Int 默认值：false | 可选 |
| color | 字体颜色 | Color #RRGGBB (红色#ff0000) | 可选 |
| name | 字体名字 | String | 可选 |

#### 2.2.2.9 image

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| guid | 图片的唯一标识符 | String | 必选 |
| fit | 图片的填充属性 | String 固定取值 fill：填充，先将图片等比放大能盖完整区域的比例，再截取中间部分显示。 center：居中，将图片等比缩小至区域大小，比例不一致时会显示黑边 stretch：拉伸，可能导致图片变形tile ：平铺 默认值：stretch | 可选 |

子节点：effect、file

#### 2.2.2.10 location

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lng | 经度 | Double | 必需 |
| lat | 纬度 | Double | 必需 |
| range | 范围，单位千米 | Double | 必需 |
| preemptive | 抢占式播放，当进入指定区域时，如果当前播放节目不为定点播放或不在当前区域内，则马上将当前节目停止，切换到本节目 | Bool 默认值为false |  |
| playOutside | 是否允许区域外播放 | Bool 默认值为true |  |

#### 2.2.2.11 lunarCalendar

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| color | 颜色 | Color 格式为 “#RRGGBB” | 可选 |
| display | 是否显示农历 | Bool 默认值：true | 可选 |

#### 2.2.2.12 playControl

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| duration | 表示该节目的固定时长 | hh:mm:ss 默认值：该节目播放一遍的时间 | 可选，与count互斥 |
| count | 节目连续播放的次数 | Int [0-999] 默认值：1 | 可选，与duration互斥 |
| disabled | 节目是否被禁用，如果节目被禁用，则该节目不播放 | Bool 默认值为false |  |

子节点：date（可选、允许多个）、week（可选）、time（可选、允许多个）、location（可选、允许多个）

#### 2.2.2.13 program

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| guid | 节目的唯一标识，该值为空会导致无法更新删除指定节目 | String | 必选 |
| type | 节目的类型 | normal: 表示普通节目 template : 表示模板节目 html5 : 表示HDML5模板节目 默认值 : normal | 必需 |
| flag | 节目的特殊标签 | realtime : 表示实时节目，当存在该标签的节目时仅播放该节目 默认值 : 空 | 可选 |

子节点：

border（可选）、backgroundMusic（可选）、playControl（可选）、area（允许多个）

#### 2.2.2.14 rectangle

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| x | 矩形区域左上角 x 坐标 | Int | 必需 |
| y | 矩形区域左上角 y 坐标 | Int | 必需 |
| width | 矩形区域的宽度 | Int | 必需 |
| height | 矩形区域的高度 | Int | 必需 |

#### 2.2.2.15 resources

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |

子节点：image（可选、允许多个）、video（可选、允许多个）、text（可选、允许多个）、clock（可选、允许多个）

#### 2.2.2.16 screen

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| timeStamps | 指示屏幕创建的时间戳，当该值与上次不同时会清除当前设备所有节目 | String 指格林威治时间1970年01月01日00时00分00秒起至现在的总秒数. | 可选 |

子节点：program(允许多个)

#### 2.2.2.17 string

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |
| --- | --- | --- |

#### 2.2.2.18 style

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| align | 水平对齐方式 | String 固定取值 center : 居中对齐 left : 左对齐 right: 右对齐 | 必需 |
| valign | 垂直对齐方式 | String 固定取值 middle: 垂直居中 top: 上对齐 bottom: 下对齐 | 必需 |

#### 2.2.2.19 text

text标签

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| guid | 文本的唯一标识 | String | 必选 |
| singleLine | 是否是单行文本 | Bool 默认值：true | 可选 |
| background | 背景颜色，若无此属性则为透明色 | Color #RRGGBB | 可选 |

子节点：effect、style、string、font

#### 2.2.2.20 time

time标签	（playControl子节点）

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| start | 起始时间 | hh:mm:ss （采用24小时制） | 必需 |
| end | 终止时间 | hh:mm:ss （采用24小时制） | 必需 |

time标签 （Clock 子节点）

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| format | 时间的格式 | Int固定取下列值 0、hh:mm:ss 1、hh:ss 2、hh时mm分ss秒（翻译后的语言） 3、hh时mm分（翻译后的语言） | 可选 |
| color | 颜色 | Color 格式为 “#RRGGBB” | 可选 |
| display | 是否显示时间 | Bool 默认值：true | 可选 |

#### 2.2.2.21 title

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| value | 标题内容 | String | 可选 |
| color | 标题的颜色 | Color 格式为 “#RRGGBB” | 可选 |
| display | 是否显示标题 | Bool 默认值：true | 可选 |

#### 2.2.2.22 video

子节点： file

#### 2.2.2.23 week

1.  week标签 （playControl 子节点）

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| enable | 允许播放的星期 | 使用英文简写并使用 ”, “ 分隔符。 Mon, Tue, Wed, Thur, Fri, Sat, Sun 如：允许周一跟周三播放可设置为 “Mon, Wed” | 必需 |

2.  week标签（Clock子节点）

| 属性 | 描述 | 类型及取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| format | 星期的格式 | Int固定取下列值： 0、星期一（翻译后的语言） 1、Monday 2、Mon | 可选 |
| color | 颜色 | Color 格式为 “#RRGGBB” | 可选 |
| display | 是否显示星期 | Bool 默认值：true | 可选 |

### 2.2.3 特效类型

enum EffectType

{

IMMEDIATE_SHOW      = 0,    ///< 直接显示.

LEFT_PARALLEL_MOVE  = 1,    ///< 向左平移.

RIGHT_PARALLEL_MOVE = 2,    ///< 向右平移.

UP_PARALLEL_MOVE    = 3,    ///< 向上平移.

DOWN_PARALLEL_MOVE  = 4,    ///< 向下平移.

LEFT_COVER          = 5,    ///< 向左覆盖.

RIGHT_COVER         = 6,    ///< 向右覆盖.

UP_COVER            = 7,    ///< 向上覆盖.

DOWN_COVER          = 8,    ///< 向下覆盖.

LEFT_TOP_COVER      = 9,    ///< 左上覆盖.

LEFT_BOTTOM_COVER   = 10,   ///< 左下覆盖.

RIGHT_TOP_COVER     = 11,   ///< 右上覆盖.

RIGHT_BOTTOM_COVER  = 12,   ///< 右下覆盖.

HORIZONTAL_DIVIDE   = 13,   ///< 水平对开.

VERTICAL_DIVIDE     = 14,   ///< 垂直对开.

HORIZONTAL_CLOSE    = 15,   ///< 水平闭合.

VERTICAL_CLOSE      = 16,   ///< 垂直闭合.

FADE                = 17,   ///< 淡入淡出.

HORIZONTAL_SHUTTER  = 18,   ///< 水平百叶窗.

VERTICAL_SHUTTER    = 19,   ///< 垂直百叶窗.

NOT_CLEAR_AREA      = 20,   ///< 不清屏.

LEFT_SERIES_MOVE    = 21,   ///< 连续左移.
    RIGHT_SERIES_MOVE   = 22,   ///< 连续右移.
    UP_SERIES_MOVE      = 23,   ///< 连续上移.
    DOWN_SERIES_MOVE    = 24,   ///< 连续下移.

RANDOM              = 25,   ///< 随机特效.

HT_LEFT_SERIES_MOVE = 26,   ///< 首尾相接连续左移.

HT_RIGHT_SERIES_MOVE= 27,   ///< 首尾相接连续右移.

HT_UP_SERIES_MOVE   = 28,   ///< 首尾相接连续上移.

HT_DOWN_SERIES_MOVE = 29,   ///< 首尾相接连续下移.

EFFECT_COUNTS       = 30,   ///< 特效总数.

};

## 2.3 XML接口

public enum SdkMethod
    {
        GetIFVersion,           // 获得SDK协议版本
        AddProgram,             // 添加节目
        UpdateProgram,          // 更新指定节目
        DeleteProgram,          // 删除指定节目
        GetAllFontInfo,         // 获得字体信息
        GetLuminancePloy,       // 获得亮度设置
        SetLuminancePloy,       // 设置亮度设置
        GetSwitchTime,          // 获取开关屏请求
        SetSwitchTime,          // 设置开关屏请求
        OpenScreen,             // 立即开屏
        CloseScreen,            // 立即关屏
        GetTimeInfo,            // 获取时间校正信息
        SetTimeInfo,            // 设置时间校准信息
        GetBootLogo,            // 获取开机画面
        SetBootLogoName,        // 设置开机画面
        GetSDKTcpServer,        // 获取TCP服务器
        SetSDKTcpServer,        // 设置TCP服务器
        GetDeviceInfo,          // 获取设备信息
        GetEth0Info,            // 获取以太网网络地址信息
        SetEth0Info,            // 设置以太网网络地址信息
        GetPppoeInfo,           // 获取3/4G信息
        SetApn,                 // 设置Apn
        GetWifiInfo,            // 获取wifi信息
        SetWifiInfo,            // 设置Wifi信息
        GetFiles,               // 获得文件列表
        DeleteFiles,            // 删除文件
    }

### 2.3.1 AddProgram

<screen guid="##guid">

<!--节目单信息-->

</screen>

</in>

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. in.method固定值为AddProgram

3. screen节点及其子节点为节目单数据内容

-->

添加节目反馈

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<sdk guid="##GUID">

<out method="AddProgram" result="##result">

<files>

<file name="##value" result="##result"/>

</files>

</out>

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. out.method固定值为GetTimeInfo

3. out.result 错误代码 参考ErrorCode

4. out.result取值不为"kSuccess"时, out无子节点

5. 当节目单中所有文件名引用的文件均存在并且文件完整时, files无子节点, 否者则存在子节点并携带对应的出错信息

6. files标签可包含多个file子节点

7. file.name: 文件名

8. file.result 错误代码 参考ErrorCode

-->

### 2.3.2 ClearBootLogo

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

-->

清除开机画面反馈

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<sdk guid="##GUID">

<out method="ClearBootLogo" result="##result"/>

</sdk>

<!--

详情:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. out.method固定值为"ClearBootLogo"

3. out.result错误代码 参考ErrorCode

-->

### 2.3.3 CloseScreen

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. 执行该命令设备会重启

-->

立即关屏反馈

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<sdk guid="##GUID">

<out method="CloseScreen" result="##result"/>

</sdk>

<!--

详情:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. out.method固定值为"CloseScreen"

3. out.result 错误代码 参考ErrorCode

-->

### 2.3.4 DeleteFiles

<files>

<file name="##value"/>

</files>

</in>

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. files标签可包含多个file子节点

3. file.name: 文件名

-->

删除文件反馈

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<sdk guid="##GUID">

<out method="DeleteFiles" result="##result">

<files>

<file name="##value" result="##result"/>

</files>

</out>

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. out.method固定值为"GetBootLogo"

3. out.result取值参考<<SDK协议流程.docx>>文档中的2.3小结(错误码定义)

4. out.result取值不为"kSuccess"时, out无子节点

5. 当指定被删除的文件均正确删除后, files无子节点, 否者则存在子节点点并携带对应的出错信息

6. files标签可包含多个file子节点

7. file.name: 文件名

8. file.result错误代码 参考ErrorCode

-->

### 2.3.5 DeleteProgram

<xxx guid="##guid">

<!--节目信息-->

</xxx>

</in>

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. in.method固定值为DeleteProgram

3. in标签可以包含多个xxx节点

4. xxx节点的取值范围{"program", "area", "image", "video", "text", "clock"}

5. program节点以及子节点表示节目信息

-->

删除节目反馈

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<sdk guid="##GUID">

<out method="DeleteProgram" result="##result"/>

</sdk>

<!--

详情:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. out.method固定值为"DeleteProgram"

3. out.result 错误代码 参考ErrorCode

-->

### 2.3.6 GetAllFontInfo

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. in.method固定值为GetAllFontInfo

-->

获取字体信息反馈

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<sdk guid="##GUID">

<out method="GetAllFontInfo" result="##result">

<fonts>

<font name="##value" file="##value" bold="##value" italic="##value" underline="##value"/>

</fonts>

</out>

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. out.method固定值为GetTimeInfo

3. out.result 错误代码 参考ErrorCode

4. out.result取值不为"kSuccess"时, out无子节点

5. fonts可以包含多个font标签

6. font.name: 字体名

7. font.file: 字体文件名

8. font.bold: 该字体是否支持粗体, 取值范围{"true"(支持), "false"(不支持)}

9. font.italic: 该字体是否支持斜体, 取值范围{"true"(支持), "false"(不支持)}

10.font.underline: 该字体是否支持下划线, 取值范围{"true"(支持), "false"(不支持)}

-->

### 2.3.7 GetBootLogo

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

-->

获取开机画面状态反馈

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<sdk guid="##GUID">

<out method="GetBootLogo" result="##result">

<logo exist="##value" name="##value" md5="##value"/>

</out>

</sdk>

<!--

详情:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. out.method固定值为"GetBootLogo"

3. out.result 错误代码 参考ErrorCode

4. out.result取值不为"kSuccess"时, out无子节点

5. logo.exist: 是否设置开机画面, 取值范围{"true"(已设置), "false"(未设置)}

6. logo.name: 开机画面引用图片的名字

7. logo.md5: 开机画面引用图片的md5值

-->

### 2.3.8 GetDeviceInfo

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

-->

获取设备信息反馈

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<sdk guid="##GUID">

<out method="GetDeviceInfo" result="##result">

<device cpu="##value" model="##value" id="##value" name="##value"/>

<version fpga="##value" app="##value" kernel="##value"/>

<screen width="##value" rotation="##value" height="##value"/>

</out>

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. out.method固定值为"GetBootLogo"

3. out.result错误代码 参考ErrorCode

4. out.result取值不为"kSuccess"时, out无子节点

5. device.cpu: 设备cpu类型, 取值范围{"Freescale.iMax6", "TI.335x", "ZTE.902c"}

6. device.model: 设备类型名称

7. device.id: 设备ID

8. device.name: 设备名

9. version.fpga: fpga固件版本号

10.version.app: 下位机固件版本号

11.version.kernel: 内核版本号

12.screen.width: 屏幕宽度

13.screen.height: 屏幕高度

14.screen.rotation: 旋转标志, 取值范围{"0", "90", "180", "270"}

-->

### 2.3.9 GetEth0Info

</sdk>

获取有线网络地址信息应答

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<sdk guid="##GUID">

<out method="GetEth0Info" result="##result">

<eth valid="##valid">

<enable value="##enable"/>

<dhcp auto="##dhcp"/>

<address ip="##ip" netmask="##netmask" gateway="##gateway" dns="##dns"/>

</eth>

</out>

</sdk>

<!--

详情:

1. sdk.guid固定值为"##GUID"

2. out.method固定值为"GetEth0Info"

3. out.result 错误代码 参考ErrorCode

4. out.result取值不为"kSuccess"时, out无子节点

5. eth.valid固定值为"true"

6. enable.value取值范围{"true"(有线网络接入), "false"(有线网络未接入)}

7. dhcp.auto取值范围{"true"(dhcp获取ip地址), "false"(静态ip地址)}

8. address.ip: 有线网络ip地址

9. address.netmask: 有线网络子网掩码

10.address.gateway: 默认路由

11.address.dns: dns服务器地址

-->

### 2.3.10 GetFiles

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

-->

回读文件列表反馈

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<sdk guid="##GUID">

<out method="GetFiles" result="##result">

<files>

<file size="##value" existSize="##value" md5="##value" type="##value" name="##value"/>

</files>

</out>

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. out.method固定值为GetWifiInfo

3. out.result错误代码 参考ErrorCode

定义)

4. out.result取值不为"kSuccess"时, out无子节点

5. files标签可包含多个file子节点

6. file.size: 文件的实际大小 (单位字节)

7. file.existSize: 文件在下位机存储的大小 (单位字节)

8. 如果file.existSize 小于 file.size时表示该文件未传输完成

9. 如果file.existSize 等于 file.size时表示该文件已完成传输

10.如果file.existSize 大于 file.size时表示该文件出错了, 用户应该调用删除接口将该文件删除并重传

11.file.md5: 文件的md5值. 例如: "ce3002778cb9e5e973a9301f81aef64e"

12.file.type: 文件类型, 取值范围{"image"(图片), "video"(视频), "font"(字体), "fireware"(固件), "setting"(基本固件参数), "fpga"(FPGA配置参数)}

-->

### 2.3.11 GetIFVersion

SDK协议版本请求的SDK接口数据

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <sdk guid="##GUID"> <in method="GetIFVersion"> <version value="1000000"/> </in> </sdk>

说明：

1.       在建立TCP连接并协商完传输协议版本后，应发送“SDK协议版本请求”给下位机进行SDK协议版本协商。

2.       该数据包中的字段只有version属性value的值是可变的，其他属性值均为固定值。

3.       version属性value的值为表示sdk协议版本的16进制数值表示。

4.       sdk协议当前版本为0x1000000。

SDK协议版本应答的SDK接口数据

<?xml version="1.0"encoding="utf-8"?> <sdk guid="f7b3b451c4f3cf3310e2d6714fbb50e8"> <out method="GetIFVersion"result="kSuccess"> <version value="1000000"/> </out> </sdk>

说明：

1.       上位机发送SDK协议版本请求给下位机后，下位机会返回一个guid值，该值用来为后续SDK协议交互使用。

2.       out标签的属性result取值为非kSuccess表示出错，此时out无子节点。

3.       result 错误代码 参考ErrorCode

4.       version属性value的值为表示sdk协议版本的16进制数值表示。

5.       sdk协议当前版本为0x1000000。

### 2.3.12 GetLuminancePloy

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

-->

获取亮度设置反馈

<!-- data的取值为 -->

<?xml version="1.0"encoding="utf-8"?>

<sdkguid="##GUID">

<out method="GetLuminancePloy"result="##result">

<mode value="##value"/>

<default value="##value"/>

<ploy>

<item enable="##value" start="##value" percent="##value"/>

</ploy>

<sensor min="##value" max="##value" time="##value"/>

</out>

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. out.method固定值为GetWifiInfo

3. out.result错误代码 参考ErrorCode

4. out.result取值不为"kSuccess"时, out无子节点

5. mode.value取值范围{"default"(默认), "ploys"(自定义模式), "sensor"(传感器模式)}

6. 亮度等级的取值范围[1, 100]

7. default.value: 默认模式时, 设置的亮度等级

8. ploy可以包含多个item子节点, 表示可设置在不同时间段使用不同的亮度等级

9. item.enable: 该项是否使能, 取值范围{"true"(使能), "false"(不使能)}

10.item.start: 改变亮度等级的开始时间, 格式: hh:mm:ss

11.item.percent: 亮度等级

12.sensor.min: 传感器模式最小亮度等级

13.sensor.max: 传感器模式最大亮度等级

14.sensor.time: 亮度调整的间隔时间, 取值范围[5, 15] (单位秒)

-->

### 2.3.13 GetPppoeInfo

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

-->

获取3/4G信息应答

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<sdk guid="##GUID">

<out method="GetPppoeInfo" result="##value">

<pppoe valid="##value">

<enable value="##value"/>

<apn value="##value"/>

<manufacturer value="##value"/>

<version value="##value"/>

<model value="##value"/>

<imei value="##value"/>

<number value="##value"/>

<operators value="##value"/>

<signal value="##value"/>

<dbm value="##value"/>

<insert value="##value"/>

<status value="##value"/>

<network value="##value"/>

<code value="##value"/>

</pppoe>

</out>

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. out.method固定值为GetPppoeInfo

3. out.result错误代码 参考ErrorCode

4. out.result取值不为"kSuccess"时, out无子节点

5. pppoe.valid取值范围{"true"(有3/4G模块接入), "false"(无3/4G模块接入)}; pppoe.valid为"false"时无子节点

6. enable.value取值范围{"true"(有3/4G网络接入), "false"(无3/4G网络接入)}

7. apn.value: apn

8. manufacturer.value: 模块生产商

9. version.value: 模块版本

10.model.value: 模块型号

11.imei.value: 模块IMEI

12.number.value: SIM卡电话号码

13.operators.value: 运营商

14.signal.value: 信号强度, 取值范围[1, 5]; 1表示信号强度最差; 5表示信号强度最好

15.dbm.value: 信号强度 (单位dbm)

16.insert.value: SIM卡是否插入, 取值范围{"true"(有SIM卡插入), "false"(无SIM卡插入)}

17.status.value: 网络注册状态, 取值范围

{"unregister"(未注册), "register local"(已注册, 本地网络), "searching"(搜索中), "reject"(拒绝注册), "unknow"(未知错误),

"register roaming"(已注册, 漫游网络), "init"(初始化状态)}

18.network.value: 网络制式, 取值范围

{"init"(初始化状态), "unknow"(未知网络), "2G"(2G), "2.5G"(2.5G), "3GPP"(3GPP家族), "3G TD"(移动3G), "3.5G HSDPA",

"3.5G HSUPA", "3.5G HSPAPlus", "4G LTE", "4G TDD", "4G FDD"()}

19.code.value: 错误码(保留)

-->

### 2.3.14 GetSDKTcpServer

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

-->

获取TCP服务器地址信息反馈

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<sdk guid="##GUID">

<out method="GetSDKTcpServer" result="##result">

<server host="##value" port="##value"/>

</out>

</sdk>

<!--

详情:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. out.method固定值为"GetSDKTcpServer"

3. out.result错误代码 参考ErrorCode

4. server.host: tcp服务器ip或者域名

5. server.port: tcp服务器监听的端口

-->

### 2.3.15 GetSwitchTime

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

-->

获取开关屏反馈

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<sdk guid="##GUID">

<out method="GetSwitchTime" result="##result">

<open enable="##value"/>

<ploy enable="##value">

<item enable="##value" end="##value" start="##value"/>

</ploy>

</out>

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. out.method固定值为GetTimeInfo

3. out.result 错误码

4. out.result取值不为"kSuccess"时, out无子节点

5. open.enable固定值"true"

6. ploy标签可以有多个item子节点

7. ploy.enable: 是否开启时间段控制开关屏, 取值范围{"true"(开启), "false"(不开启)}

8. item.enable: 该项是否使能, 取值范围{"true"(使能), "false"(不使能)}

9. item.start: 开屏时刻, 格式hh:mm:ss

10.item.end: 关屏时刻, 格式hh:mm:ss

11.在item.start 至 item.end时间段内为开屏状态

-->

### 2.3.16 GetTimeInfo

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

-->

获取时间校正反馈

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<sdk guid="##GUID">

<out method="GetTimeInfo" result="##result">

<timezone value="##value"/>

<summer enable="##value"/>

<sync value="##value"/>

<time value="##value"/>

</out>

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. out.method固定值为GetTimeInfo

3. out.result 错误码定义

4. out.result取值不为"kSuccess"时, out无子节点

5. timezone.value: 时区字符串, 必须以(UTC+hh:mm)开始, 例如: (UTC+08:00)Beijing,Chongqing,HongKong,Urumchi

6. summer.enable: 是否开启夏令时, 取值范围{"true"(开启夏令时), "false"(不开启夏令时)}

7. sync.value: 是否开启时间自动同步, 取值范围{"none"(不开启自动同步), "gps"(gps校时), "network"(网络校时), "auto"(自动校时)}

8. 自动校时: 有gps接入时自动选择使用gps校时, 否则则使用网络校时

9. time.value: 当前控制卡时间, 格式: "yyyy-mm-dd hh:MM:ss", 例如: "2017-01-01 00:00:00"

-->

### 2.3.17 GetWifiInfo

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

-->

获取WIFI信息应答

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<sdk guid="##GUID">

<out method="GetWifiInfo" result="##value">

<wifi valid="##value">

<enable value="##value"/>

<mode value="##value"/>

<ap>

<ssid value="##value"/>

<passwd value="##value"/>

<channel value="##value"/>

<encryption value="##value"/>

<dhcp auto="##value"/>

<address ip="##value" netmask="##value" gateway="##value" dns="##value"/>

</ap>

<station>

<current index="##value"/>

<list>

<item>

<ssid value="##value"/>

<passwd value="##value"/>

<signal value="##value"/>

<apmac value="##value"/>

<dhcp auto="##value"/>

<address ip="##value" netmask="##value" gateway="##value" dns="##value"/>

</item>

<list>

</station>

</wifi>

</out>

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. out.method固定值为GetWifiInfo

3. out.result错误代码 参考ErrorCode

4. out.result取值不为"kSuccess"时, out无子节点

5. wifi.valid取值范围{"true"(有WIFI模块接入), "false"(无WIFI模块接入)}; wifi.valid为"false"时无子节点

6. enable.value取值范围{"true"(有WIFI网络接入), "false"(无WIFI网络接入)}

7. mode.value: wifi工作模式, 取值范围{"ap"(ap模式), "station"(客户端模式)}

8. ap.ssid.value: ssid, 固定值(设备ID)

9. ap.passwd.value: 密码

10.ap.channel.value: 信道

11.ap.encryption.value: 加密方式, 固定值"WPA-PSK"

12.ap.dhcp: 忽略

13.ap.address: 忽略

14.station.current.index: 表示当前使用的ap节点在list中的索引值, -1时表示未选中ap节点

15.station.list包含多个item, item表示wifi发现和已经保存的ap节点信息

16.station.list.item.ssid.value: ap的ssid

17.station.list.item.passwd.value: 密码

18.station.list.item.signal.value: 信号强度

19.station.list.item.apmac.value: ap设备的mac地址
20.station.list.item.dhcp.auto: 取值范围{"true"(dhcp获取ip地址), "false"(静态ip地址)}

21.station.list.item.address.ip: WIFI网络ip地址

22.station.list.item.address.netmask: WIFI网络子网掩码

23.station.list.item.address.gateway: 默认路由

24.station.list.item.address.dns: dns服务器地址

-->

### 2.3.18 OpenScreen

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

-->

立即开屏反馈

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<sdk guid="##GUID">

<out method="OpenScreen" result="##result"/>

</sdk>

<!--

详情:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. out.method固定值为"OpenScreen"

3. out.result错误代码 参考ErrorCode

-->

### 2.3.19 SetBootLogoName

<logo name="##value" md5="##value"/>

</in>

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. logo.name: 开机画面引用图片的名字

3. logo.md5: 开机画面引用图片的md5值, 可设置为""

-->

设置开机画面反馈

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<sdk guid="##GUID">

<out method="SetBootLogoName" result="##result"/>

</sdk>

<!--

详情:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. out.method固定值为"SetBootLogoName"

3. out.result错误代码 参考ErrorCode

-->

### 2.3.20 SetEth0Info

<eth valid="##valid">

<enable value="##enable"/>

<dhcp auto="##dhcp"/>

<address ip="##ip" netmask="##netmask" gateway="##gateway" dns="##dns"/>

</eth>

</in>

</sdk>

<!--

详情:

1. sdk.guid固定值为"##GUID"

2. in.method固定值为"SetEth0Info"

3. eth.valid固定值为"true"

4. enable.value固定值为"true"

5. dhcp.auto取值范围{"true"(dhcp获取ip地址), "false"(静态ip地址)}

6. dhcp.auto取值为"true"时, address中的属性值{ip, netmask, gateway, dns}均可以设置为""

7. dhcp.auto取值为"false"时, address中的属性值{ip, netmask, gateway, dns}必须设置

8. address.ip: 有线网络ip地址

9. address.netmask: 有线网络子网掩码

10.address.gateway: 默认路由

11.address.dns: dns服务器地址

-->

设置有线网络地址反馈

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<sdk guid="##GUID">

<out method="SetEth0Info" result="##result"/>

</sdk>

<!--

详情:

1. sdk.guid固定值为"##GUID"

2. out.method固定值为"GetEth0Info"

3. out.result  错误代码 参考ErrorCode

-->

### 2.3.21 SetLuminancePloy

<mode value="##value"/>

<default value="##value"/>

<ploy>

<item enable="##value" start="##value" percent="##value"/>

</ploy>

<sensor min="##value" max="##value" time="##value"/>

</in>

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. mode.value取值范围{"default"(默认), "ploys"(自定义模式), "sensor"(传感器模式)}

3. 亮度等级的取值范围[1, 100]

4. default.value: 默认模式时, 设置的亮度等级

5. ploy可以包含多个item子节点, 表示可设置在不同时间段使用不同的亮度等级

6. item.enable: 该项是否使能, 取值范围{"true"(使能), "false"(不使能)}

7. item.start: 改变亮度等级的开始时间, 格式: hh:mm:ss

8. item.percent: 亮度等级

9. sensor.min: 传感器模式最小亮度等级

10.sensor.max: 传感器模式最大亮度等级

11.sensor.time: 亮度调整的间隔时间, 取值范围[5, 15] (单位秒)

-->

设置亮度策略反馈

<?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?>

<sdkguid="##GUID">

<outmethod="SetLuminancePloy"result="##result"/>

</sdk>

<!--

详情:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. out.method固定值为"SetLuminancePloy"

3. out.result错误代码 参考ErrorCode -->

### 2.3.22 SetSDKTcpServer

<server host="##value" port="##value"/>

</in>

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. server.host: tcp服务器ip或者域名

3. server.port: tcp服务器监听的端口

-->

设置TCP服务器地址反馈

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<sdk guid="##GUID">

<out method="SetSDKTcpServer" result="##result"/>

</sdk>

<!--

详情:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. out.method固定值为"SetSDKTcpServer"

3. out.result错误代码 参考ErrorCode -->

### 2.3.23 SetSwitchTime

<open enable="##value"/>

<ploy enable="##value">

<item enable="##value" end="##value" start="##value"/>

</ploy>

</in>

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. open.enable固定值"true"

3. ploy标签可以有多个item子节点

4. ploy.enable: 是否开启时间段控制开关屏, 取值范围{"true"(开启), "false"(不开启)}

5. item.enable: 该项是否使能, 取值范围{"true"(使能), "false"(不使能)}

6. item.start: 开屏时刻, 格式hh:mm:ss

7. item.end: 关屏时刻, 格式hh:mm:ss

8. 在item.start 至 item.end时间段内为开屏状态

-->

设置开关屏反馈

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<sdk guid="##GUID">

<out method="SetSwitchTime" result="##result"/>

</sdk>

<!--

详情:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. out.method固定值为"SetSwitchTime"

3. out.result错误代码 参考ErrorCode

### 2.3.24 SetTimeInfo

<timezone value="##value"/>

<summer enable="##value"/>

<sync value="##value"/>

<time value="##value"/>

</in>

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. timezone.value: 时区字符串, 必须以(UTC+hh:mm)开始, 例如: (UTC+08:00)Beijing,Chongqing,HongKong,Urumchi

3. summer.enable: 是否开启夏令时, 取值范围{"true"(开启夏令时), "false"(不开启夏令时)}

4. sync.value: 是否开启时间自动同步, 取值范围{"none"(不开启自动同步), "gps"(gps校时), "network"(网络校时), "auto"(自动校时)}

5. time.value: 将设置设备的时间, 该值在sync.value="none"时生效, 其他情况忽略

-->

设置时间校正反馈

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<sdk guid="##GUID">

<!--

详情:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. out.method固定值为"SetTimeInfo"

3. out.result错误代码 参考ErrorCode

-->

### 2.3.25 UpdateProgram

<xxx guid="##guid">

<!--节目信息-->

</xxx>

</in>

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. in.method固定值为UpdateProgram

3. in标签可以包含多个xxx节点

4. xxx节点的取值范围{"program", "area", "image", "video", "text", "clock"}

5. program节点以及子节点表示节目信息

-->

更新节目反馈

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<sdk guid="##GUID">

<out method="UpdateProgram" result="##result">

<files>

<file name="##value" result="##result"/>

</files>

</out>

</sdk>

<!--

详解:

1. sdk.guid为通过SDK协议版本协商交互获取到的guid值

2. out.method固定值为GetTimeInfo

3. out.result错误代码 参考ErrorCode

4. out.result取值不为"kSuccess"时, out无子节点

5. 当节目中所有引用的文件名均存在并且文件完整时, files无子节点, 否者则存在子节点并携带对应的出错信息

6. files标签可包含多个file子节点

7. file.name: 文件名

8. file.result 错误代码 参考ErrorCode

-->

## 2.4 文件管理

1. 概述

1.1 主要功能

本文主要叙述与下位机文件管理相关的内容，支持图片、视频、配置文件、字体等文件的下发、回读以及删除；支持图片、视频、配置文件、字体等文件列表的回读。

1.2 下发一个文件的流程

说明：

A、 上位机和下位机建立好连接以及协商好传输协议版本后就可以进行文件传输了。

B、 首先上位机发送文件开始传输请求（kFileStartAsk给下位机，通知下位机将要传输一个文件了。

C、 下位机将反馈信息（kFileStartAnswer ）发送给上位机，如果出错，上位机应该检查错误码并中断传输；否则上位机就可以发送文件内容（kFileContentAsk）给下位机了；

D、 如果下位机在接收上位机发送的文件内容时出错，那么下位机会发送错误码给上位机，上位机在此过程中接收到错误码时应检查错误码并中断传输；

E、 如果上位机在发送完文件内容后，未接收到下位机的错误码反馈，那么上位机应发送文件结束传输请求（kFileEndAsk）给下位机，下位机检查文件传输结果后，将检查的信息反馈（kFileEndAnswer）给上位机；

F、 至此完成一个文件的一次下发操作。

1.3 回读一个文件的流程

说明：

A、 上位机和下位机建立好连接以及协商好传输协议版本后就可以进行文件回读了。

B、 首先上位机发送回读文件开始传输请求给下位机，通知下位机将要回读一个文件了。

C、 如果下位机找到了对应的文件，那么下位机会将对应文件的基本信息反馈给上位机。

D、 如果下位机未找到对应的文件，那么下位机将反馈错误码给上位机。

E、 上位机接收到错误码的反馈信息后应该检查错误码并中断数据传输。

F、 上位机接收到下位机反馈的回读文件的基本信息后，发送确认回读信息给下位机，下位机将开始发送文件内容给上位机。

G、 如果上位机在接收文件内容出错，那么上位机可以发送错误码给下位机，终止下位机的文件内容传输。

H、 如果下位机在发送完文件内容后，未接收到上位机的错误码反馈，那么下位机会发送文件结束传输请求给上位机，上位机检查文件传输结果后，将检查信息反馈给下位机。

I、 至此完成一个文件的一次回读操作。

1. 数据包定义

2.1 文件下发

A、 文件开始传输请求

| 字段 | 长度(Len) | 命令(Cmd) | MD5值 | 文件大小 | 文件类型 | 文件名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 2字节 | 2字节 | 33字节 | 8字节 | 2字节 | 2-256字节 |
| 取值 | Len | kFileStartAsk | md5 | size | type | name |

/** 字段说明

* 1. Len = 2 + 2 + 33 + 8 + 2 + nameLen;

* 2. md5表示待下发文件的md5值, md5值中的a-f字符使用小写字母, 例如: "239a1b2d06d959aca2676bd0103e60e0"

* 3. size表示文件大小 (单位: 字节)

* 4. type取值范围{0(图片), 1(视频), 2(字体), 3(固件), 4(基本配置参数), 5(FPG配置参数)}

* 5. name表示文件名, 在节目编辑、文件管理使用时, 用来定位文件, 因此用户需要保证该文件名的唯一性.文件名末尾需要添加’\0’.

*/

A、 文件开始传输应答

| 字段 | 长度(Len) | 命令(Cmd) | 错误码 | 已存在大小 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 8字节 |
| 取值 | 8 | kFileStartAnswer | status | existSize |

/** 字段说明

* 1. status表示反馈的错误码,  错误代码 参考ErrorCode

* 2. 如果status为非kSuccess时, 上位机应检查错误码并中断传输

* 3. 如果status为kSuccess时, 此时existSize生效

* 4. existSize表示文件在下位机存储的大小; 如果文件不存在时, 该值为0

*/

A、 文件内容传输请求

| 字段 | 长度(Len) | 命令(Cmd) | 文件内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 2字节 | 2字节 | 1-(9*1024-4)字节 |
| 取值 | Len | kFileContentAsk | data |

A、 文件结束传输请求

| 字段 | 长度(Len) | 命令(Cmd) |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 2字节 | 2字节 |
| 取值 | 4 | kFileEndAsk |

A、 文件结束传输应答

| 字段 | 长度(Len) | 命令(Cmd) | 错误码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 取值 | 6 | kFileEndAnswer | status |

/** 字段说明

* 1. status表示反馈的错误码, 错误代码 参考ErrorCode

*/

2.1 文件回读

A、 回读文件传输请求

| 字段 | 长度(Len) | 命令(Cmd) | 文件名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 2字节 | 2字节 | 2-256字节 |
| 取值 | Len | kReadFileAsk | name |

B、 文件基本信息应答

| 字段 | 长度(Len) | 命令(Cmd) | 错误码 | MD5值 | 文件大小 | 文件类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 33字节 | 8字节 | 2字节 |
| 取值 | 49 | kReadFileAnswer | status | md5 | size | type |

** 字段说明

* 1. status表示错误码, 参考ErrorCode

* 2. md5表示待下发文件的md5值, md5值中的a-f字符使用小写字母, 例如: "239a1b2d06d959aca2676bd0103e60e0"

* 3. size表示文件大小 (单位: 字节)

* 4. type取值范围{0(图片), 1(视频), 2(字体), 3(固件), 4(基本配

C、 文件基本信息确认

D、 文件内容传输请求

E、 文件结束传输请求

F、 文件结束传输应答

# 3. SDKLibrary

1.创建一个通讯管理对象 HDCommunicationManager CommManager = new HDCommunicationManager 。

2.如果作为客户端主动连接设备则调用AddDevice接口添加设备 (如果调用StartScanDevice则会自动查找添加局域网设备)，如果作为服务端调用Listen等待设备主动连接 。

3.注册MsgReport  ResolvedInfoReport 事件获取消息反馈的数据 (参考RemoteServer)。

4.调用GetDevices()获取当前在线设备列表List<Device>。

5.使用具体设备对象Device发送节目或者命令。

可参考RemoteServer源码

## 3.1 HDCommunicationManager

namespace SDKLibrary
{

/// 消息报告委托
    public delegate void MsgReportEventHandler(Device devcie, string msg);

/// 解析设备反馈数据委托
    public delegate void ResolveInfoReportEventHandler(Device devcie, ResolveInfo msg);

/// <summary>
    /// 通讯管理类
    /// </summary>
    public class HDCommunicationManager : IDisposable
    {

/// <summary>
        /// 普通消息通知事件
        /// </summary>
        public event MsgReportEventHandler MsgReport;

/// 已经解析信息事件
        public event ResolveInfoReportEventHandler ResolvedInfoReport;

/// <summary>
        /// 创建一个对象
        /// </summary>
        public HDCommunicationManager();

/// <summary>
        /// 使用指定的本地端点进行侦听。等待设备主动连接。
        /// </summary>
        /// <param name="localEP"></param>
        public void Listen(IPEndPoint localEP);

/// <summary>
        /// 获取当前在线设备列表
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public List<Device> GetDevices();

/// <summary>
        /// 开始扫描局域网设备
        /// </summary>
       public void StartScanLANDevice();

/// <summary>
        /// 结束扫描局域网设备
        /// </summary>
        public void EndScanDevice();

/// <summary>
        /// 添加设备
        /// </summary>
        /// <param name="ip">设备IP</param>
        /// <param name="exception">异常信息</param>
        /// <returns>成功返回设备对象，失败返回null</returns>
        public Device AddDevice(string ip, out string exception);

/// <summary>
        /// 关闭一个与客户端之间的会话
        /// </summary>
        /// <param name="device">需要关闭的设备</param>
        public void Close(Device device);

/// <summary>
        /// 关闭所有的客户端会话,与所有的客户端连接会断开
        /// </summary>
        public void CloseAllClient();

/// <summary>
        /// 停止通信
        /// </summary>
        public void Stop();

///...................................

}

}

## 3.2 Device

{

/// <summary>
        /// 当前文件上传列表
        /// </summary>
        public List<UploadFileInfo> UploadItems { get; private set; }

/// <summary>
        /// 获取设备信息
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public DeviceInfo GetDeviceInfo();

/// <summary>
        /// 从xml发送数据
        /// </summary>
        /// <param name="xml">xml 数据</param>
        /// <param name="useCurrentSdkGuid">是否使用当前Sdk GUID 默认为 true，因为每次建立连接Sdk GUID都不一样，
        /// 所以需要使用当前 SdkGUID替换 文档里面的sdkGUID </param>
        public void SendFromXml(string xml, bool useCurrentSdkGuid = true);

/// <summary>
        /// 添加上传文件
        /// </summary>
        /// <param name="filePath">文件路径</param>
        /// <param name="type">文件类型</param>
        /// <returns>返回保存上传文件信息的对象</returns>
        public UploadFileInfo AddUploadFile(string filePath, HFileType type = HFileType.kauto);

/// <summary>
        /// 开始上传文件
        /// </summary>
        /// <param name="fileinfo"></param>
        public void StartUploadFile();

/// <summary>
        /// 获取以太网网络地址信息
        /// </summary>
        public void GetEthernetInfo();

/// <summary>
        /// 设置以太网网络地址信息
        /// </summary>
        public void SetEthernetInfo(EthernetInfo info);

/// <summary>
        /// 获取Wifi信息
        /// </summary>
        public void GetWifiInfo();

/// <summary>
        /// 设置Wifi信息
        /// </summary>
        public void SetWifiInfo(WifiInfo info);

/// <summary>
        /// 获取亮度信息
        /// </summary>
        public void GetLuminanceInfo();

/// <summary>
        /// 设置亮度信息
        /// </summary>
        /// <param name="luminanceInfo">要设置的亮度信息数据类</param>
        public void SetLuminanceInfo(LuminanceInfo luminanceInfo);

/// <summary>
        /// 获取时间信息
        /// </summary>
        public  void GetTimeInfo();

/// <summary>
        /// 设置时间信息
        /// </summary>
        /// <param name="timeInfo"></param>
        public void SetTimeInfo(TimeInfo timeInfo);

/// <summary>
        /// 开屏
        /// </summary>
        public void OpenScreen();

/// <summary>
       /// 关屏
       /// </summary>
        public void CloseScreen();

/// <summary>
        /// 获取开关机信息
        /// </summary>
        public void GetSwitchTimeInfo();

/// <summary>
        /// 设置开关机信息
        /// </summary>
        /// <param name="switchTimeInfo"></param>
        public void SetSwitchTimeInfo(SwitchTimeInfo switchTimeInfo);

/// <summary>
        /// 获取开机画面信息
        /// </summary>
        public void GetBootLogoInfo();

/// <summary>
        /// 设置开机画面信息
        /// </summary>
        /// <param name="bootLogo"></param>
        public void SetBootLogoInfo(BootLogoInfo bootLogo);

/// <summary>
        /// 发送屏幕 (重新刷新所有节目)
        /// </summary>
        /// <param name="screen"></param>
        /// <returns></returns>
        public string SendScreen(HdScreen screen);

/// <summary>
        /// 更新指定节目
        /// </summary>
        /// <param name="program"></param>
        /// <returns></returns>
        public string UpdateDeviceProgram(HdProgram program);

/// <summary>
        /// 删除制定节目
        /// </summary>
        /// <param name="program"></param>
        /// <returns></returns>
        public string DeleteDeviceProgram(HdProgram program);

/// <summary>
        /// 获取字体信息
        /// </summary>
        public  void GetDeviceFontInfo();

/// <summary>
        /// 获取服务器信息
        /// </summary>
        public void GetTcpServerInfo();

/// <summary>
        /// 设置服务器信息
        /// </summary>
        /// <param name="info"></param>
        public void SetTcpServerInfo(ServerInfo info);

/// <summary>
        /// 删除已上传到设备的文件
        /// </summary>
        /// <param name="fileNames">文件列表</param>
        public void DeleteFile(List<string> fileNames);

/// <summary>
        /// 删除一个已上传到设备的文件
        /// </summary>
        /// <param name="fileName">文件名</param>
        public void DeleteFile(string fileName);

/// <summary>
        /// 回读已经上传到设备的文件列表
        /// </summary>
        public void ReadbackFileList();

/// <summary>
        /// 关闭当前设备连接
        /// </summary>
        public void Close();

/// <summary>
        /// 根据文件路径后缀获取文件类型
        /// </summary>
        /// <param name="filePath">文件路径</param>
        /// <returns></returns>
        static public HFileType GetHFileType(string filePath);

///...................................

}

}

# 4.

## 4.1 LocalSetting

辅助工具

自动查找局域网内的设备，可以用来设置设备IP和服务器IP 端口等信息。（必须禁用掉本地虚拟网卡，否则可能无法找到设备）

## 4.2 RemoteServer

Demo   (VS2015)

用于查找设备（Client）、等待设备上线(Sever)，发送节目 、命令等信息。详情请参考源码。